PROJECTLOGBOEK
ESP32 CW MORSE TRAINER V2

Definitieve hardware-revisie • 13 september 2026

# 1. Projectdoel

Zelfstandige CW/Morse-trainer rond een 38-pins ESP32 DevKit met ESP32-WROOM-32D. De print ondersteunt TFT, rotary encoder/menu, paddle, straight key en audio via LM386/buzzer. De normale voeding gebeurt via een afzonderlijke 12 V ingang; USB-C op de DevKit is bedoeld voor programmeren.

# 2. Productiestatus

| Controle | Status |
| --- | --- |
| PCB DRC | 0 overtredingen / 0 fouten / 0 waarschuwingen |
| Niet-verbonden items | 0 |
| Schema-pariteit | 0 |
| PCB-afmeting | 189,25 × 114,50 mm |
| Montagegaten | 4 × M3 |
| Silkscreen | ESP32_CW_TRAINER_V2 • 13/09/2026 |
| Gerberpakket | Definitieve F/B Cu, mask, silkscreen, Edge.Cuts, PTH en NPTH |

# 3. Laatste PCB-revisie

Na het eerdere logboek zijn de projectbenaming op de PCB-silkscreen geplaatst en BZ1 (buzzer) verplaatst om de aansluiting beter bereikbaar te maken. De nieuwe PCB-afbeeldingen en productiebestanden horen bij deze revisie.

# 4. Voeding en programmering

12 V DC → F1 0,5 A polyfuse → POWER ON/OFF → TSR 1-2450 → 5 V naar de ESP32 DevKit. De rode POWER-led zit op de geschakelde 12 V zijde via R12 = 2,2 kΩ. Tijdens programmeren via USB wordt de 12 V hoofdvoeding uitgeschakeld.

# 5. ESP32-signaaltoewijzing

| Functie | GPIO |
| --- | --- |
| TFT_DC | GPIO2 |
| STRAIGHT_KEY | GPIO4 |
| TFT_CS | GPIO5 |
| TFT_RESET | GPIO13 |
| TOUCH_IRQ | GPIO14 |
| ENC_A / ENC_B | GPIO16 / GPIO17 |
| TFT_SCK / TFT_MOSI | GPIO18 / GPIO23 |
| AUDIO | GPIO25 |
| ENC_SW | GPIO26 |
| TFT_BL | GPIO27 |
| DAH / DIT | GPIO32 / GPIO35 |
| BUTTON_ADC | GPIO34 |

# PCB-achterzijde

Definitieve 3D-weergave van de onderzijde van de ESP32 CW Morse Trainer V2.

# 6. Behuizing en assemblage

Het 3D-printbare kastpakket bevat bodem, deksel, frontpaneel, achterpaneel en OpenSCAD-bron. Controleer de werkelijk aangekochte paneelconnectoren mechanisch vóór de definitieve print. Test eerst de 5 V voeding zonder ESP32, plaats daarna de DevKit en test TFT, encoder, paddle/straight key en audio stapsgewijs.

# 7. Archivering

Bewaar samen: definitieve KiCad-bronbestanden, projectlokale ESP32_DevKit-footprintbibliotheek, Gerber/Drill-pakket, dit logboek, kastbestanden en de voor-/achteraanzichtafbeeldingen.