PROJECTLOGBOEK
ESP32 CW MORSE TRAINER V2

Definitieve hardware-revisie • 13 september 2026

# 1. Projectdoel

Zelfstandige CW/Morse-trainer rond een 38-pins ESP32 DevKit met ESP32-WROOM-32D. De print ondersteunt TFT, rotary encoder/menu, paddle, straight key en audio via LM386/buzzer. De normale voeding gebeurt via een afzonderlijke 12 V ingang; USB-C op de DevKit is bedoeld voor programmeren.

# 2. Productiestatus

| Controle | Status |
| --- | --- |
| PCB DRC | 0 overtredingen / 0 fouten / 0 waarschuwingen |
| Niet-verbonden items | 0 |
| Schema-pariteit | 0 |
| PCB-afmeting | 189,25 × 114,50 mm |
| Montagegaten | 4 × M3 |
| Silkscreen | ESP32_CW_TRAINER_V2 • 13/09/2026 |
| Gerberpakket | Definitieve F/B Cu, mask, silkscreen, Edge.Cuts, PTH en NPTH |

# 3. Laatste PCB-revisie

Na het eerdere logboek zijn de projectbenaming op de PCB-silkscreen geplaatst en BZ1 (buzzer) verplaatst om de aansluiting beter bereikbaar te maken. De nieuwe PCB-afbeeldingen en productiebestanden horen bij deze revisie.

# 4. Voeding en programmering

12 V DC → F1 0,5 A polyfuse → POWER ON/OFF → TSR 1-2450 → 5 V naar de ESP32 DevKit. De rode POWER-led zit op de geschakelde 12 V zijde via R12 = 2,2 kΩ. Tijdens programmeren via USB wordt de 12 V hoofdvoeding uitgeschakeld.

# 5. ESP32-signaaltoewijzing

| Functie | GPIO |
| --- | --- |
| TFT_DC | GPIO2 |
| STRAIGHT_KEY | GPIO4 |
| TFT_CS | GPIO5 |
| TFT_RESET | GPIO13 |
| TOUCH_IRQ | GPIO14 |
| ENC_A / ENC_B | GPIO16 / GPIO17 |
| TFT_SCK / TFT_MOSI | GPIO18 / GPIO23 |
| AUDIO | GPIO25 |
| ENC_SW | GPIO26 |
| TFT_BL | GPIO27 |
| DAH / DIT | GPIO32 / GPIO35 |
| BUTTON_ADC | GPIO34 |

# PCB-achterzijde

Definitieve 3D-weergave van de onderzijde van de ESP32 CW Morse Trainer V2.

# 6. Behuizing en assemblage

Het 3D-printbare kastpakket bevat bodem, deksel, frontpaneel, achterpaneel en OpenSCAD-bron. Controleer de werkelijk aangekochte paneelconnectoren mechanisch vóór de definitieve print. Test eerst de 5 V voeding zonder ESP32, plaats daarna de DevKit en test TFT, encoder, paddle/straight key en audio stapsgewijs.

# 7. Archivering

Bewaar samen: definitieve KiCad-bronbestanden, projectlokale ESP32_DevKit-footprintbibliotheek, Gerber/Drill-pakket, dit logboek, kastbestanden en de voor-/achteraanzichtafbeeldingen.

# 8. Componentenlijst (BOM)

Componentenlijst volgens het KiCad-schema. Controleer vóór assemblage de fysieke afmetingen en pinout van het werkelijk aangekochte onderdeel tegen de gekozen footprint.

| Aantal | Referentie(s) | Waarde / onderdeel | KiCad-footprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BZ1 | Buzzer | Buzzer_Beeper:Buzzer_12x9.5RM7.6 |
| 1 | C4 | 100nF | Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm |
| 1 | C5 | 100n | Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm |
| 2 | C6, C8 | 10nF | Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm |
| 1 | C7 | 1uF | Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm |
| 1 | C10 | 100uF | Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm |
| 1 | C12 | 100nF | Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm |
| 1 | C13 | 10uF | Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm |
| 1 | C20 | 100nF | Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm |
| 1 | D1 | LED_RED | LED_THT:LED_D5.0mm |
| 1 | D5 | 1N5819 Schottky | Diode_THT:D_DO-201AD_P15.24mm_Horizontal |
| 1 | F1 | MF-RHT050 0.5A Hold | Fuse:Fuse_Bourns_MF-RHT050 |
| 1 | J1 | Conn_01x12 | TerminalBlock_Phoenix:MKDS-1,5-12_1x12_P5.00mm_Horizontal |
| 1 | J3 | Conn_01x10 | TerminalBlock_Phoenix:MKDS-1,5-10_1x10_P5.00mm_Horizontal |
| 2 | J6, J14 | Conn_01x02 | TerminalBlock_Phoenix:MKDS-1,5-2_1x02_P5.00mm_Horizontal |
| 1 | J9 | RotaryEncoder_Switch | Rotary_Encoder:RotaryEncoder_Alps_EC11E-Switch_Vertical_H20mm |
| 4 | J10, J11, J12, J13 | Conn_01x03 | TerminalBlock_Phoenix:MKDS-1,5-3_1x03_P5.00mm_Horizontal |
| 3 | R5, R8, R25 | 10k | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal |
| 1 | R7 | 330 | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal |
| 1 | R9 | 1k | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal |
| 2 | R10, R11 | 100 | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal |
| 1 | R12 | 2K2 | Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal |
| 1 | RV1 | 10K | Potentiometer_THT:Potentiometer_ACP_CA14V-15_Vertical |
| 1 | SW5 | POWER ON/OFF | Button_Switch_THT:SW_CW_GPTS203211B |
| 1 | U2 | ESP32-WROOM-32 / 38-pin DevKit | ESP32_DevKit:ESP32_DevKit_38P |
| 1 | U3 | LM386 | Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_Socket |
| 1 | U6 | TSR 1-2450 | Converter_DCDC:Converter_DCDC_TRACO_TSR-1_THT |